吉锐科技

触摸屏DOS驱动程序

安装手册

修订版 1.10

General Touch Technology Co., Ltd

www.generaltouch.com

前言

感谢您选择吉锐科技表面声波触摸屏串口版产品！

本驱动程序专用于吉锐科技表面声波触摸屏，为系列中的DOS版本。手册中包括我们触摸产品对软件的说明。我们希望他能够帮助您更好的使用吉锐触摸屏及其软件。

如果有任何意见，请您来信：

李林  杨秦

地址：中国 四川 成都

外西谢家祠双新北路一号，双新科创园。

邮编：610091

电话：028-7322694

传真：028-7341133

内容：

- 触摸屏软件安装

- 触摸屏软件配置

- 触摸屏软件卸载

- 软件组件

- 触摸屏软件安装

请遵照以下步骤安装您的触摸屏及驱动配置软件：

- 关闭计算机。

- 安装触摸屏

- 启动计算机

- 进入软件安装目录，执行以下指令：

Geninst 回车

现在，您可以见到以下界面：

此处，您可以输入安装路径或者直接回车选择默认路径。

安装程序可以自动修改您的C:\Autoexec.bat文件以便于系统启动时自动加载驱动程序。

现在，吉锐触摸屏驱动程序已经安装在您指定的目录中。

- 驱动程序配置

配置程序在安装结束后将自动运行，或者您可以事后在DOS提示符下单独运行GENSETUP.EXE来进入配置程序界面。

在配置程序中，您可以选择通信串口，波特率，触摸屏大小，鼠标方针方式和鼠标按钮方式及校准触摸屏等功能。

以下是配置界面：

选择串口

波特率

请选择9600波特

确定屏幕大小

水平范围：0------4096

垂直范围：0------4096

是否仿真鼠标

鼠标仿真方式

推荐第一种

校准界面A

校准界面 B

加载驱动程序后界面

请在DOS提示符下首先运行mouse.com然

后再运行Gentouch.com以加载驱动程序

- 卸载驱动程序

  - 请返回到DOS提示符，并进入安装目录。

  - 执行以下命令：Gentouch/r 回车

- 驱动组件说明

吉锐触摸屏DOS驱动程序包括以下文件：

Geninst.exe            触摸屏DOS驱动安装程序

Install.inf              配置程序，由此文件设置驱动程序，诸如通信口，波特率，访真模式等。

Gentouch.com          触摸屏驱动程序核心文件，提供触摸屏和应用程序接口。

Gentouch.cfg           触摸屏驱动程序配置存档文件。

GTDOSManual.doc      本手册

版权所有 2002-2004 吉锐触摸电脑有限责任公司